TFG — Optimización de Modelos de IA en NVIDIA Jetson Orin Nano

Informe de Sesión 3 — Knowledge Distillation: ResNet-1D → MLP

Fecha: Junio 2025

# 1. Objetivo de la sesión

Esta sesión implementa Knowledge Distillation (KD), la primera técnica de optimización del TFG. El objetivo es entrenar el MLP (student) usando el ResNet-1D (teacher) como guía, y verificar si el student entrenado con KD mantiene la misma accuracy que el entrenado de forma independiente, mientras conserva su ventaja en latencia y consumo energético.

¿Por qué KD antes que cuantización o poda? KD trabaja a nivel de arquitectura y entrenamiento: transfiere conocimiento de un modelo complejo a uno simple. Cuantización y poda trabajan sobre el modelo ya entrenado, reduciendo su precisión numérica o eliminando pesos. El orden lógico es primero obtener el mejor student posible (KD) y después comprimirlo aún más (cuantización). Además, el profesor indicó explícitamente KD como siguiente paso tras la fase de caracterización.

# 2. Preparación: corrección del baseline MLP

Antes de implementar KD se detectó una deuda técnica de la sesión 1: el MLP se había entrenado con un dataset de ruido puro (señales y etiquetas sin relación causal), lo que producía convergencia por sobreajuste, no por aprendizaje real. Antes de comparar MLP baseline vs MLP con KD, era imprescindible disponer de un baseline honesto.

Se reentrenó el MLP con el mismo dataset de señales armónicas usado en la sesión 2 (ResNet-1D), obteniendo los siguientes resultados:

| Métrica | MLP (sesión 1, dataset roto) | MLP baseline corregido |
| --- | --- | --- |
| Dataset | Ruido aleatorio sin relación causal | Señales armónicas (metodología Saida) |
| Loss epoch 1 | 57.605 | 0.1347 |
| Loss epoch 5 | 0.135 (sobreajuste) | 0.0001 |
| Accuracy | No evaluada | 100.0% |
| Latencia inferencia | 0.916 ms | 0.785 ms |
| VRAM pico | 116.7 MB | 116.7 MB |
| Tiempo entrenamiento | 2,839 ms | 1,867 ms |

Por qué la latencia bajó de 0.916 ms a 0.785 ms La arquitectura del MLP es idéntica en ambos casos. La diferencia de latencia (0.131 ms) se debe a variabilidad de la GPU entre sesiones, no a una mejora real del modelo. La Jetson no tiene frecuencias bloqueadas con jetson_clocks en estas sesiones, lo que introduce variabilidad de hasta ~0.2 ms entre ejecuciones. El valor representativo es la media de 100 runs, y ambos están dentro del mismo rango.

# 3. Concepto de Knowledge Distillation

KD es una técnica propuesta por Hinton et al. (2015) en la que un modelo grande y preciso (teacher) transfiere su conocimiento a un modelo pequeño y eficiente (student), más allá de lo que el student aprendería entrenando solo con las etiquetas del dataset.

La clave está en las soft labels: en vez de decirle al student solo 'esta señal es clase 3', el teacher le dice 'esta señal es clase 3 con probabilidad 0.87, clase 1 con probabilidad 0.08, clase 5 con probabilidad 0.04...'. Esa distribución de probabilidades contiene información sobre las relaciones entre clases que las etiquetas duras no transmiten.

## 3.1 Loss combinada

El student se entrena minimizando una combinación de dos losses:

Loss = alpha * KL_div(student/T, teacher/T) * T²  +  (1 - alpha) * CrossEntropy(student, etiquetas)

| Componente | Qué mide | Efecto |
| --- | --- | --- |
| KL Divergence (soft) | Diferencia entre distribuciones teacher y student suavizadas con T | Student imita al teacher, aprende relaciones entre clases |
| CrossEntropy (hard) | Error del student respecto a las etiquetas reales | Student no pierde de vista el objetivo real de clasificación |
| T (temperatura) | Suaviza las probabilidades antes de calcular KL | T alto → más información de relaciones; T bajo → más parecido a hard labels |
| alpha | Peso relativo entre ambas losses | alpha alto → student imita más al teacher; alpha bajo → más peso a las etiquetas reales |

## 3.2 Diferencia con el código de Unai Rodríguez

El script kd_clasificacion.py se diseñó adaptando la función train_knowledge_distillation() del repositorio de Unai. Los cambios necesarios fueron mínimos porque la lógica de KD Response-Based es independiente del tipo de señal:

| Elemento | Código de Unai | Adaptación para este TFG |
| --- | --- | --- |
| Entrada teacher | [B, 3, 32, 32] (imágenes CIFAR) | [B, 1, 1024] (señales 1D con unsqueeze) |
| Entrada student | [B, 3, 32, 32] (imágenes CIFAR) | [B, 1024] (señales 1D planas para MLP) |
| Loss KD | KL_div + CrossEntropy | Idéntica — sin cambios |
| Early stopping | EarlyStoppingAcc | Idéntica — copiada directamente |
| Barrido alpha/T | 5 alphas × 19 temperaturas = 95 experimentos | 3 combinaciones representativas para Jetson |

# 4. Resultados de Knowledge Distillation

## 4.1 Convergencia durante el entrenamiento

Los tres experimentos convergieron a accuracy 100% desde el primer epoch, activándose early stopping en epoch 6 en todos los casos. Esto indica que el dataset sintético (5 clases de armónicos bien separadas) no es suficientemente difícil para revelar diferencias entre variantes de KD — todos los modelos aprenden la tarea con facilidad.

| Experimento | Loss epoch 1 | Loss epoch 6 | Early stopping | Accuracy final |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KD T=2, α=0.3 | 0.3501 | 0.0136 | Epoch 6 | 100.0% |
| KD T=4, α=0.7 | 2.9633 | 0.4858 | Epoch 6 | 100.0% |
| KD T=8, α=0.9 | 8.8862 | 0.1986 | Epoch 6 | 100.0% |

Por qué la loss es tan diferente entre experimentos si el accuracy es igual La loss absoluta no es comparable entre experimentos con distintos valores de T y alpha porque la escala de la KL Divergence depende directamente de T² (el factor de escalado). Con T=8 y alpha=0.9, casi toda la loss viene del término KD multiplicado por 64 (8²), lo que infla el valor numérico sin que eso signifique que el modelo aprende peor. Lo que importa es la tendencia descendente y el accuracy, no el valor absoluto de la loss.

## 4.2 Tabla comparativa completa

| Modelo | Accuracy | Latencia media | VRAM entrenamiento | Tiempo entrenamiento | Potencia pico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MLP baseline (sin KD) | 100.0% | 0.785 ms | 116.7 MB | 1,867 ms | 12.28 W |
| ResNet-1D teacher | 100.0% | 3.593 ms | 197.2 MB | 38,453 ms | 15.84 W |
| MLP + KD (T=2, α=0.3) | 100.0% | 0.811 ms | 406.0 MB* | 13,481 ms | 16.60 W |
| MLP + KD (T=4, α=0.7) | 100.0% | 0.832 ms | 406.0 MB* | 12,772 ms | 16.60 W |
| MLP + KD (T=8, α=0.9) | 100.0% | 0.850 ms | 406.0 MB* | 12,753 ms | 16.60 W |

* La VRAM durante entrenamiento con KD sube a 406 MB porque coexisten en GPU el teacher (ResNet, ~197 MB) y el student (MLP, ~116 MB) más sus buffers de activación. Es el coste esperado de KD: más memoria durante entrenamiento, misma memoria en inferencia.

## 4.3 El hallazgo clave: KD no penaliza la latencia de inferencia

La latencia del MLP con KD (0.811-0.850 ms) es prácticamente idéntica a la del MLP baseline (0.785 ms). La diferencia de 0.03-0.065 ms está dentro de la variabilidad natural de la GPU y no es estadísticamente significativa.

Esto confirma el principio central de KD: la técnica actúa únicamente durante el entrenamiento, transfiriendo conocimiento del teacher al student a través de la loss. Una vez entrenado, el student es el mismo modelo MLP, con la misma arquitectura y el mismo número de parámetros. En inferencia, no hay ningún rastro del teacher — solo el MLP ligero.

Conclusión de rendimiento en edge Un MLP entrenado con KD desde un ResNet-1D teacher ofrece en este hardware: 100% de accuracy en el problema de clasificación armónica, latencia de 0.83 ms por muestra (comparable al baseline de 0.785 ms), y consume ~3.5 W en reposo (inferencia). Frente al teacher ResNet-1D, que tiene la misma accuracy pero 3.6 ms de latencia y 15.84 W de pico, el student es 4.3x más rápido y consume mucho menos durante inferencia.

# 5. Consumo energético durante KD

| Fase | Corriente (mA) | Potencia (W) |
| --- | --- | --- |
| Reposo (antes de ejecutar) | 688 – 696 | 3.44 – 3.48 |
| Carga inicial / generación dataset | 824 – 832 | 4.12 – 4.16 |
| Inicio de entrenamiento KD | 1,304 – 2,904 | 6.52 – 14.52 |
| Entrenamiento KD sostenido | 3,192 – 3,320 | 15.96 – 16.60 |
| Pico máximo registrado | 3,320 | 16.60 |
| Descenso post-entrenamiento | 1,856 – 1,008 | 9.28 – 5.04 |
| Vuelta a reposo | 704 – 728 | 3.52 – 3.64 |

El pico de 16.60 W durante KD es ligeramente superior al del ResNet-1D entrenando solo (15.84 W), lo cual es esperado: durante KD la GPU procesa simultáneamente el forward pass del teacher (ResNet) y el del student (MLP) en cada batch, además del backward pass del student y el cálculo de la KL Divergence. La carga de GPU es por tanto mayor que en cualquiera de los dos modelos entrenando por separado.

# 6. Incidencia técnica — FutureWarning en torch.load

Descripción Al cargar los modelos guardados (.pth) con torch.load(), PyTorch mostró un FutureWarning indicando que el parámetro weights_only cambiará su valor por defecto de False a True en futuras versiones, por razones de seguridad (los archivos .pth usan pickle, que puede ejecutar código arbitrario si el archivo es malicioso).

Este aviso no afecta al funcionamiento del código ni a los resultados. La corrección es añadir weights_only=True en todas las llamadas a torch.load() que carguen únicamente pesos de modelos propios:

# Antes:

torch.load('resnet_teacher.pth', map_location=DEVICE)

# Después (correcto):

torch.load('resnet_teacher.pth', map_location=DEVICE, weights_only=True)

Esta corrección se aplicará en todos los scripts a partir de la próxima sesión.

# 7. Conclusiones de la sesión

1. Knowledge Distillation implementada y funcionando: el student MLP aprende correctamente del teacher ResNet-1D usando loss combinada KL Divergence + CrossEntropy, con early stopping automático.

2. Las tres variantes de KD (T=2/α=0.3, T=4/α=0.7, T=8/α=0.9) producen resultados equivalentes en este dataset, todas con 100% de accuracy y early stopping en epoch 6. El dataset sintético no es suficientemente difícil para discriminar entre variantes de KD — en un problema real con más clases o más ruido, los distintos valores de T y alpha producirían resultados diferentes.

3. KD no penaliza la latencia de inferencia: el student con KD es igual de rápido que el baseline, confirmando que la técnica actúa solo durante el entrenamiento.

4. El coste de KD en entrenamiento es real: la VRAM sube de 116.7 MB a 406 MB (por la coexistencia de teacher y student en GPU) y la potencia pico sube a 16.60 W. Estos costes son aceptables porque el entrenamiento se realiza una sola vez fuera del dispositivo edge, no en cada inferencia.

Próximo paso: cuantización del MLP (baseline y con KD) de float32 a int8, para medir el impacto en latencia, memoria y accuracy en la Jetson.